УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов

Паньшинского сельского поселения

От 21 апреля 2014 г. №679

Генеральный план Паньшинского сельского поселения

Городищенского муниципального района

Волгоградской области

Содержание

Положение о территориальном планировании Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (Генеральный план Паньшинского сельского поселения)

Карты

Карта 1. «Карта планируемого размещения объектов местного значения, функциональные зон хутора Паньшино»

Карта 1. «Карта планируемого размещения объектов местного значения, функциональные зон поселка Сады Придонья»

Карта 1. «Карта планируемого размещения объектов местного значения, функциональные зон хутора Паньшино»

Карта 1. «Карта планируемого размещения объектов местного значения, функциональные зон хутора Сакарка»

Карта 2. «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Паньшинского сельского поселения»

Положение о территориальном планировании Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

(Генеральный план Паньшинского сельского поселения)

- Общие положения

Генеральный план Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (далее – генеральный план Паньшинского сельского поселения) разработан в границах населенных пунктов х. Паньшино, х.Сакарка, пос. Сады Придонья, х. Донской.

Генеральный план Паньшинского  сельского поселения разработан с целью обеспечения планирования развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

При разработке генерального плана Паньшинского сельского поселения учитывались принятые документы территориального планирования Волгоградской области и Городищенского муниципального района, принятые региональные и местные программы развития.

Генеральный план Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области является документом территориального планирования муниципального образования направленный на создание условий устойчивого развития поселения на срок до 2034 года и является обязательным документом для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Проектные решения генерального плана поселения являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

- Цели и задачи генерального плана

Целью Генерального плана Паньшинского сельского поселения является разработка долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности территории, улучшение условий проживания населения, достижения рационального использования природно-ресурсного потенциала, развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем).

Для реализации постановленной цели решались следующие основные задачи:

1. Проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития экономики поселения (комплексный анализ природно-ресурсного, экономического, демографического, историко-культурного потенциалов);

2. Выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного  назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

3. Определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории населенных пунктов  (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории);

4. Разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;

5. Выделение зон размещения объектов капитального строительства;

6. Определение основных  направлений развития социальной инфраструктуры;

7. Определение направлений реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Общая численность населения составит на расчетный срок  до 2034г. составит - 2836 чел.

- Определение и установление административных границ территории Паньшинского сельского поселения

В генеральном плане Паньшинского сельского  поселения  предлагается следующие планировочные решения организации территории:

-  Границы Паньшинского сельского поселения не изменяются. Уточняются границы населенных пунктов.

- Изменение границ территории х. Паньшино выполнено за счет  неосвоенных территории внутри хутора  и  корректировки границ по факту расселения на землях  ООО «Паньшинское» , запроектировано размещение  необходимых резервных территорий для жилой застройки и расширения производственных и коммунально- складских территорий и присоединение жилой застройки за строящимся каналом в северо-западной части Часть территории кадастрового квартала в северо-западной части предлагается перевести в земли сельхозугодий.

- В пос. Сады Придонья корректировка границ выполнена по факту расселения  и расширения производственной зоны на землях ОАО « Сады Придонья».  В состав пос. Сады Придонья включен строящийся ипподром с конюшней в северо- западной зоне поселка. Ипподром с конюшней расположился  на части земель отнесенных к пастбищам для выпаса скота. Земельный участок не поставлен на  кадастровый учет. Перспективная жилая застройка предусмотрена в южной части поселка до р.Паньшинка.

-  В х. Сакарка запроектировано размещение  необходимых резервных территорий для жилой застройки, рекреационной зоны и зоны объектов сельско-хозяйственного значения в пределах сложившейся границы расселения. Часть территории сельскохозяйственного назначения в пределах населенного пункта  в юго- западной  части предлагается вывести в зону сельскохозяйственных угодий.

- В х.Донской размещение  необходимых резервных территорий для жилой застройки, рекреационной зоны и зоны объектов сельско-хозяйственного назначения выполнено за счет перераспределения границ по функциональному зонированию. Часть территории сельскохозяйственного назначения в пределах населенного пункта  в восточной части предлагается вывести в зону сельскохозяйственных угодий.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются  земли под охраняемые участки реки Паньшинка (водоохранная и прибрежная зона).

Новые границы включают ранее выделенные земельные участки, поставленные на кадастровый учет как земли населенных пунктов.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, объектах регионального и местного значения в Паньшинском  сельском поселении

В соответствии с письмом Администрации №5414 от 24 июня 2013г программа социально-экономического развития Городищенского муниципального района действовала в период с 2004-2010 г.г., на сегодняшний день данная программа не принята. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Городищенского муниципального района на период 2012-2020г.г.  утратила силу,  в связи разграничением полномочий и разработкой долгосрочных целевых программ в городских и сельских поселениях.

В соответствии с информацией об утвержденных программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Городищенского муниципального  района Волгоградской области по состоянию на 01.03.2013 г. в Паньшинском поселении такая программа отсутствует.

Схема территориального планирования Городищенского муниципального района направлено на повышение качества жизни населения и предусматривает  мероприятия по инженерно-техническому обеспечению территории а, именно- строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах.

В результате градостроительного анализа использования территории поселения определено, что для развития населенных пунктов до 2034 года имеются необходимые территориальные ресурсы для жилищного строительства и размещения производственных предприятий. Для дальнейшего развития необходимо решить следующие задачи:

1. Развить инженерное обеспечения объектов и территории.

2. Развить социальное и бытовое обеспечение населения.

3. Повысить уровень благоустройства и защиты территории.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущего генерального плана, с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Генеральным планом Паньшинского сельского поселения предусматривается строительство  следующих объектов местного значения

Планируемые объекты местного значения

| № | Виды объектов, их характеристики | Местоположение | Функциональная зона, ее параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад на 80 мест | х. Паньшино | Общественно-деловая зона |
| 3 | Администрация | х. Донской | Общественно-деловая зона |
| 4 | Детский досуговый центр | х. Паньшино | Общественно-деловая зона |
| 5. | Культурно - спортивный комплекс | х. Паньшино | Общественно-деловая зона |
| 6. | Пождепо на 2 машины | х. Паньшино | Зона инженерно- транспортной инфраструктуры |
| 7 | Спортивный комплекс | п. Сады Придонья | Рекреационная зона |

Планируемые линейные объекты местного значения

| № | Виды объектов, их характеристики | Местоположение | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети газоснабжения | х.Сакарка, |  |
| 2. | Реконструкция дамбы по ул. Варшавская | п.Сады Придонья |  |
| 3. | Проектируемые улицы местного значения | п. Сады Придонья-345м х. Паньшино-6826м х. Сакарка-548м х. Донской-1781м |  |

Размещение объектов местного значения на территории Паньшинского сельского поселения  к 2034 году будет способствовать развитию поселения со следующими показателями.

| №/№ п.п. | Наименование зоны | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах поселения | га | 21739 | 21739 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе | га | 631,7 | 793,88 |
| 1. | Жилая зона | га | 222,8 | 413,7 |
| 2. | Общественно деловая зона | га | 8,1 | 11,38 |
| 3. | Производственная зона | га | 22,5 | 67,0 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 47,2 | 71,7 |
| 5. | Рекреационная зона | га | 112,5 | 219,2 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 216,3 | 6,4 |
| 7. | Зоны специального назначения, | га | 1,5 | 3,5 |
| 9. | Зона акваторий, | га | 0,8 | 1,0 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 2117 | 2836 |
| 2 | Плотность населения | чел/ га |  |  |
| III | Жилищный фонд |  | 35490 | 70900 |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/ чел | 16,76 | 25,0 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | м2 | 35490 | 70900 |
| 2.1. | -малоэтажная 2-х этажная жилая застройка | м2 | 1204 | - |
| 2.2. | -индивидуальная застройка |  | 34286 | 70900 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | м2 | - | 35410 |
| 3.1 | индивидуальная жилая застройка | м2 | - | 35410 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | м2 | - | - |
| 5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | 35490 | 35490 |
|  | в том числе по типу застройки | м2 |  |  |
| 5.1. | малоэтажная 2-х этажная жилая застройка | м2 | 1204 | 1204 |
| 5.2. | индивидуальная жилая застройка |  | 34286 | 34286 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВЛОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 25 | 105 |
| 2. | объекты учебно - образовательного назначения | мест | 392 | 392 |
| 3. | объекты здравоохранения - аптека ФАП | объект | 1 2 | 1 2 |
| 4. | объекты социального обеспечения | мест | 25 | 100 |
| 5. | спортивные и физкультурно - оздоровительные объекты | объект | - | 82 |
| 6 | объекты культурно - досугового назначения | объект | 1 | 1 |
| 7. | объекты общественного питания | мест | - | 70 |
| 8. | организации и учреждения управления | чел | 7 | 8 |
| 9. | объекты бытового обслуживания | р. мест | 2 | 12 |
| 10 | объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 11 | пождепо | объект | - | 2 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяженность улиц и дорог с твердым покрытием в том числе |  | 72 12,2 | 96 96 |
| 1.1. | Протяженность дорог общего пользования в населенном пункте | км | 23,6 | 15,0 |
| 1.2. | автомобильной дороги общего пользования до центра муниципального образования | км | 45,0 | 45,0 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 2. | Водопотребление | м3/сут | 1250 | 1504 |
| 3.1 | среднесуточное водопотребление на1 чел | м3/сут | 0,59 | 0,53 |
| 5. | общее поступление сточных вод | м3/сут | 984 | 1319 |
| 7 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1. | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч/ год | 2,0111 | 2,694 |
| 7.2. | потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/ год | 950 | 950 |
| 8. | Газоснабжение |  |  |  |
| 8.1. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 80 | 100 |
| 8.2. | потребление газа | тыс куб/год | 603,35 | 1169,85 |
| 10. | Связь |  | - |  |
| 10.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 30 | 100 |
| 10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абон. | 240 | 500 |
| 10.3. | сотовая связь | абон | 1760 | 2000 |

5. Реализация генерального плана Паньшинского сельского поселения.

Решения настоящего генерального плана поселения являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

Реализация настоящего генерального плана осуществляется путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории южного района для жилищного строительства, и квартала общественной застройки для размещения объектов капительного строительства местного значения.

2) принятия решений о резервировании земель, об изъятии земель для муниципальных нужд.

3) создания объектов местного значения согласно разделу 2 настоящего положения путем реализации программных мероприятий на основании документации по планировке территории за счет местного и (или) консолидированных бюджетов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Паньшинского сельского поселения

Городищенского муниципального района

Волгоградской области

Содержание

Пояснительная записка к материалам обоснования генерального плана Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

Карты

Карта 1 «Карта границ населенных пунктов входящих в состав Паньшинского сельского поселения»

Карта 1. «Карта существующее состояние и ограничения использования территории» Чертеж 1.2 Существующее состояние и ограничения использования территории хутора Паньшино.

Карта 2 «Карта комплексного развития территории хутора Паньшино. Территории подверженные риску возникновения срезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Карта 1. «Карта существующее состояние и ограничения использования территории» Чертеж 1.2 Существующее состояние и ограничения использования территории поселка Сады Придонья»

Карта 2 «Карта комплексного развития территории поселка Сады Придонья. Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Карта 1. «Карта существующее состояние и ограничения использования территории» Чертеж 1.2 Существующее состояние и ограничения использования территории хутора Донской»

Карта 2 «Карта комплексного развития территории хутора Донской. Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Карта 1. «Карта существующее состояние и ограничения использования территории» Чертеж 1.2 Существующее состояние и ограничения использования территории хутора Сакарка»

Карта 2 «Карта комплексного развития территории хутора Сакарка. Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Паньшинского сельского поселения

Городищенского муниципального района

Волгоградской области

1. Общие положения по подготовке генерального плана

Основанием для разработки генерального плана  Паньшинского сельского поселения Городищенского  муниципального района Волгоградской области  является   заказ администрации Городищенского  муниципального района Волгоградской области по результатам проведенного конкурса, техническое задание в составе муниципального контракта.

Генеральный план разработан в границах населенных пунктов х. Паньшино, х.Сакарка, пос. Сады Придонья, х. Донской.

Цель разработки Генерального плана – определение направления развития планировочного каркаса населенного пункта и функционального назначения территорий. Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающий функциональное  зонирование территории и определяющий перспективы ее градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основополагающая задача проекта – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей поселения, предпринимателей и инвесторов.

Основные задачи Генерального плана:

- выявить  проблемы градостроительного развития территории поселения и разработать мероприятия, обеспечивающие создание комфортной среды проживания;

- выполнить комплексную оценку и зонирование территории поселения, имеющихся ресурсов (природных, водных, энергетических, трудовых, рекреационных)  и их рационального использование, оценку прогнозов изменения экономической базы, состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения, социально-демографической ситуации;

- предусмотреть улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния окружающей среды, сохранение историко-культурного наследия;

- определить функциональное назначения отдельных элементов в целях последующего установления градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформления градостроительной документации;

- оценить  перспективы развития рынка недвижимости, возможность освоения территорий через привлечение негосударственных инвестиций и продажу гражданам и юридическим лицам земельных участков, расположенных на территории  сельского поселения.

- определить  границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- установить параметры развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры  и благоустройства территории.

Расчётный срок генерального плана поселения, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана  - 2034 г. г;

Материалы генерального плана  Паньшинского сельского поселения Городищенского  муниципального района разработаны на основе:

анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Городищенского района и администрацией  Паньшинского сельского поселения, Главным управлением по архитектуре и градостроительству администрации Волгоградской области,  и др.

утвержденного Плана социально-экономического развития   Паньшинского поселения на 2011-2015 гг.,

схемы территориального планирования  Городищенского муниципального района, утвержденной  решением Городищенской районной Думы от 16.12.2009г №71;

проекта планировки  и застройки пос . Паньшинский , выполненный проектной организацией институт «Волгоградгипросельстрой» в 1983г;

На основе выполненных информационно-аналитических этапов работы,  результатов обсуждения, а также предложения, высказанные  администрацией Паньшинского сельского поселения.

Генеральный план Паньшинского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального Паньшинского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Паньшинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области и графических материалов.

1.1 Образование

Паньшинское сельское поселение Городищенского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Городищенского района и муниципальных образований в его составе" № 1058-ОД от 14 мая 2005 года.( с изменениями от 30.11.2006г. №133-ОД)

1.2 Природно-климатические условия

Паньшинское сельское поселение Городищенского муниципального района Волгоградской области располагается в южной части Волгоградской области и характеризуется резко выраженным континентальным климатом с недостаточным количеством атмосферных осадков, жарким летом, суровой зимой, большой испаряемостью и низкой относительной влажностью летом, частыми засухами и суховеями. Толщина снежного покрова около 35см.

Основные характеристики метеорологических элементов базируются на материалах многолетних наблюдений метеостанции  Волгоград СХИ и приведены в таблицах.

Таблица 1

| Расчетная среднемесячная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (град. С) | +29.3 |
| --- | --- |
| Расчетная среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (град. С) | +23.9 |
| Расчетная среднемесячная температура воздуха наиболее холодного воздуха (град. С) | - 9.2 |

Повторяемость направления ветров и штилей в %:

Таблица2

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 14 | 16 | 10 | 7 | 9 | 22 | 14 | 15 |

Направление ветров, также как и их скорость, меняются часто и резко. Наибольшими скоростями отличаются ветры в феврале. В летний период весьма характерны засухи. Наиболее вредными ветрами, вызывающими суховей являются

Направление ветров, также как и их скорость, меняются часто и резко. Наибольшими скоростями отличаются ветры в феврале. В летний период весьма характерны засухи. Наиболее вредными ветрами, вызывающими суховей являются западные ветры. Эти ветры формируются на полупустынных пространствах, достигая большой скорости, они превращаются в пыльные бури и песчаные дожди.

Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 9 м/сек.

Коэффициент учитывающий рельеф местности равен 1.

Коэффициент температурной стратификации атмосферного воздуха А=200.

Среднегодовая относительная влажность воздуха  равна 69 %. Максимальная продолжительность периода промерзания почвы 200 дней.  глубина промерзания – 2метра.

Среднегодовое количество осадков составляет  318 мм, из них осадки теплового сезона составляют около 60% (192 мм).    Появление снегового покрова, в среднем,  начинается  20 ноября, самое раннее – 20 октября и самое позднее 1 января. Средняя дата схода устойчивого снегового покрова обычно имеет место 25 марта, самая ранняя – 28 февраля и самая поздняя – на 18 апреля. Продолжительность периода со снеговым покровом достигает в среднем 101 день. Средний максимум декадных высот снегового покрова за зиму в открытом месте равен – 18 см, что объясняется, с одной стороны, небольшим количеством осадков в холодный период, и с другой стороны часто дующими ветрами, сдувающими  снег с равнинных площадей в балки и овраги.

Проектируемая территория характеризуется по международной шкале MSK интенсивностью землетрясений в 6-7 баллов, с повторяемостью в среднем один раз в 1000 и 5000 лет соответственно.

Выводы:

По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

1.3 Оценка инженерно-геологических условий

Паньшинское сельское поселение находится на расстоянии 45 км к северо- западу от районного центра Городище справа от основной магистрали Волгоград- Москва.

Согласно геоморфологическому районированию Волгоградской области, территория района входит в район юго-западного окончания Приволжской возвышенности с полого-волнистыми аккумулятивно-денудационным рельефом.

Находится на II надпойменной левобережной террасе р. Дон . х. Паньшино, х. Сакарка и пос.Сады Придонья размещаются вдоль берегов р. Паньшинка. По территории поселения протекает река Дон, протяженностью 6,5 км.

В геологическом строении района принимают участие отложения меловой и четвертичной систем. Отложения сантона выражены серыми плотными глинами с прослоями песка и трещиноватых песчаников, часто водонасыщенных.

Почвенный покров представлен светло- каштановыми почвами. Грунтовым основанием служат в основном суглинки. Грунты и почвы пригодны для строительства и зеленый насаждений.

Вывод: Исходя из литологического строения и  свойств грунтов как по площадке можно сделать вывод, что территория вполне пригодна для строительства.

1.4 Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Рельеф территории был создан в результате воздействия на сложную геологическую структуру процессов эрозии и аккумуляции, деятельности ледника, ветра, морской абразии, а также хозяйственной деятельности человека.

Рельеф территории всхолмленный , пересечен балками, с небольшим уклоном на юго – запад и юг . Грунтовым основанием служат в основном суглинки.

Глубина залегания грунтовых вод на надпойменных террасах р. Паньшинка  колеблется в пределах 2,8 – 18 м.

1.5 Растительность

Рассматриваемая территория расположена в зоне степей.  Естественная травяная растительность сохранилась лишь на участках, не задействованных в сельскохозяйственном использовании. Растительность  представлена сочетаниями песчаноковыльных, злаково-песчаноковыльных, песчанополынных и других группировок.

Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений  различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью  увлажнения. Тем не менее, достаточно залесены прибрежные территории  реки Паньшинки . По берегам реки имеется лесной массив, что создает благоприятные условия для организации кратковременного отдыха жителей поселка..

В пойме реки на пойменных почвах  растительный покров  характеризуется густым и богатым травостоем. Здесь распространены осока, солодка голая, таволга шестилепестная, подмаренник и другие. Это лучшие сенокосы сухо-степной  подзоны.

Вывод: Имеющиеся на территории района окультуренные почвы можно успешно использовать для кормопроизводства, выращивания картофеля, зерновых, зернобобовых, овощных и плодовых культур.

1.6 Земельные ресурсы

Паньшинское сельское поселение  расположено на пригодных для застройки территориях вблизи р. Паньшинка  и незавершенным строительством канала  имеет достаточные для намеченного развития резервы территории. Природные особенности прилегающей к поселку территории  с достаточно благоприятными условиями для растениеводства и животноводства.

В границах бывших сельскохозяйственных предприятий образовались собственники, имеющие земельные доли, владельцы личных подсобных и крестьянских хозяйств, индивидуальных жилых домов, распорядители земли в черте населённых пунктов в лице местной администрации, различные виды сельскохозяйственных объединений и кооперативов, пользователи огородов, пастбищных угодий и т.д

На территории поселения на сегодняшний день существует следующие  факторы, ограничивающих развитие населенных пунктов.:- санитарная зона от существующей промтерритории в южной части поселения, в восточном направлении –  санитарная зона от существующего кладбища, в северном – земли лесхоза и санитарно- защитная зона о промтерритории.

Необходимый территориальный рост населенных пунктов в поселении  на расчетный период предполагается осуществить за счет реконструкции застройки в границах земель населенных пунктов  и территориального увеличения и корректировки площади населенных пунктов.

1.7 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения

Согласно утвержденным программам  развития Волгоградской области на территории Паньшинского сельского поселения  не  запланировано  строительство объектов регионального значения.

Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схемам территориального планирования РФ не предусматривается

1.8 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

В соответствии с письмом Администрации №5414 от 24 июня 2013г программа социально-экономического развития Городищенского муниципального района действовала в период с 2004-2010 г.г., на сегодняшний день данная программа не принята. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Городищенского муниципального района на период 2012-2020г.г.  утратила силу,  в связи разграничением полномочий и разработкой долгосрочных целевых программ в городских и сельских поселениях.

В соответствии с информацией об утвержденных программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Городищенского муниципального  района Волгоградской области по состоянию на 01.03.2013 г. в Паньшинском поселении такая программа отсутствует.

Схема территориального планирования Городищенского муниципального района направлено на повышение качества жизни населения и предусматривает  мероприятия по инженерно-техническому обеспечению территории а, именно- строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах.

В схеме территориального планирования  Городищенского муниципального района, утвержденной  решением Городищенской  районной Думы предусматриваются следующие мероприятия:

1) По долгосрочной областной целевой программы «Газификация Волгоградской области на 2013 – 2017 годы» запроектировано выполнение в 2016 году  внутрипоселкового газопровода х. Сакарка;

Программа комплексного социально-экономического развития поселения отсутствует.

2.  Анализ использования территории

2.1 Ранее разработанная градостроительная документация

В проекте использованы материалы проекта «Схема территориального планирования Городищенского муниципального района Волгоградской области», выполненного проектной организацией ГУП «ВОАПБ» г.Волгоград в 2007г.

Ранее был выполнен проект  планировки  и застройки пос. Паньшинский, выполненный проектной организацией институт «Волгоградгипросельстрой» в 1983г.

На остальные населенные пункты градостроительная документация не выполнялась.

Концепция была выполнена на территорию поселка с целью определения долгосрочной стратегии и этапов  развития, предусматривалось четкое распределение  территории по видам её использования и по функциональное зонирование. Срок реализации генерального плана 2000год.

Проект генерального плана  был осуществлен почти в полном объеме.  В связи с изменившимся политическим курсом страны в 90-е годы, изменением экономических условий и резким сокращением  государственных средств на жилищное строительство сокращено строительство жилья. Поэтому в 2006-2010 гг. жилищное строительство в поселении  осуществлялось  за счет различных источников: в том числе построенных населением за счет собственных и заемных средств - 86,5%  от общей площади жилья. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство практически не вкладывались. Основное строительство индивидуальных жилых домов осуществлялось  в соответствии с разработанным генеральным планом. Двухэтажное строительство не осуществлялось. Вместо запланированного роста жилья до 19,80 тыс. кв.м. построено   35,49тыс. кв.м.

Производственные территории  не расширялись, изменились собственники земельных участков.

Таким образом, можно считать, что разработанный до 2000 года генплан  выполнен.

2.2.  Современное использование территории

Паньшинское сельское поселение находится  в юго –западной части части Городищенского муниципального района Волгоградской области   в 45 км  от центра г. Городище и в 12 км от автомагистрали «Москва- Волгоград».

Паньшьнинское сельское поселение  граничит с Самофаловским, Котлубанским, Рассошинским, Вертячинским сельскими поселениями и Иловлинским районом.

Площадь Паньшинского сельского поселения 21739га, из них в границах населенных пунктов –635,2га.

Таблица 1. «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь в границах кадастровых кварталов (га) | Площадь по данным администрации (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Паньшино | 418,4 | 392,1 |
| 2. | п. Сады Придонья | 63,2 | 48,1 |
| 3. | х. Сакарка | 54,5 | 68,8 |
| 4. | х. Донской | 95,60 | 126,2 |
|  | Итого: | 631,7 | 635,2 |

2.3 Демография и трудовые ресурсы

Население поселения – 2117 чел. (по данным администрации), из них 1286 человек трудоспособного населения, из них :

- в возрасте до 1 года – 22 чел.;

- дошкольного возраста – 112 чел;

- школьного возраста от 7 до 16 лет – 216 чел.;

- молодежь от 14 до 30 лет – 228 чел.;

- трудоспособного возраста – 1295 чел.;

- старше трудоспособного возраста – 468 чел.

- х. Паньшино – административный центр – 1080 чел;

- п. Сады Придонья – 691чел;

- х. Сакарка – 226 чел;

- х. Донской – 120 чел.

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  61%,  которое имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

2.4 Общая экономическая характеристика

Агропромышленный комплекс остается важнейшим сектором экономики, является главным источником жизнедеятельности и жизнеобеспечения для большей части трудоспособного населения сельских поселений.

Основное направление жизнедеятельности в сельском хозяйстве: садоводство, животноводство, зерноводство и овощеводство. В общей структуре промышленного производства значительная доля приходится на обрабатывающие производства (90,9%), из них производство пищевых продуктов, включая напитки, составляет 89,25%.

Основная деятельность жителей поселения  -  работа на предприятиях в сельскохозяйственном производстве, на основном производстве по производству соков и детского питания ОАО  НПГ «Сады Придонья», выращивание растениеводческой и животноводческой продукции населением для собственного потребления в личных подсобных хозяйствах, работа на автотранспортных предприятиях, предприятиях  энергоснабжения,  складских объектах. Места приложения труда обслуживающей группы населения - объекты образования, здравоохранения, торговли, культуры и др. объектов обслуживания.

Территория района характеризуется достаточно благоприятными природно-климатическими условиями для развития сельского хозяйства – вегетационный (безморозный) период колеблется в пределах 160-170 дней,  лимитирующим фактором для некоторых сельхозкультур, является небольшое количество выпадающих осадков 300-470 мм в год.

В структуре сельскохозяйственного производства основная доля принадлежит садоводству и овощеводству, в котором преобладают зерновые культуры.

Перечень предприятий с/х производства представлен в таблице 9.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Паньшино |  |  |  |  |
| 1. | Крестьянско-фермерское хозяйство Лопатин А.В.,Лопатин В.В Мордвинцев И.П. |  |  | - | Бахчевые, зерновые культуры |
|  | Пос. Сады Придонья |  |  |  |  |
| 2 | ОАО «НПГ «Сады Придонья |  |  | - | Пищевая продукция |

*Сведения предоставлены Администрацией Паньшинского сельского поселения

Необходимо сохранить сложившиеся производственные территории, т.к. они расположены на нормативных санитарных расстояниях от жилой застройки. По возможности использовать сохранившиеся основные фонды, выполнить современную по технологии и строительству реконструкцию.

2.5.	Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд Паньшинского сельского поселения складывается из малоэтажного жилья (двухэтажных жилых домов) в п. Паньшино,  индивидуальных жилых домов одно - двухквартирных с приусадебными участками.

Общее количество жилищного фонда  Паньшинского поселения  составляет  - 35,49 тыс.м2.

Общее количество жилищного фонда  х. Паньшино составляет  - 15156м2;

Из них – 2-х этажные жилые дома – 1204  м2;

- индивидуальные жилые дома – 13950  м2;

Общее количество жилищного фонда  х. Сакарка составляет  - 2869 м2 , в том числе из нее:

- индивидуальные жилые дома – 2869 м2;

Общее количество жилищного фонда  пос. Сады Придонья составляет  - 12936м2, в том числе из нее:

- индивидуальные жилые дома – 12936 м2;

Общее количество жилищного фонда  х. Донской составляет  - 4528  м2в том числе из нее: - граждан – 4528м2;

Средняя жилищная обеспеченность  составляет на 01.01.2012 (при населении 2117чел.) – 16,76 кв. м/чел.

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в поселении осуществлялось  за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

2.6 Благоустройство жилищного фонда

Водоснабжение. На территории поселения водоснабжение осуществляется от личных скважин предназначенных для хозяйственных  и питьевых нужд населения. Поливного водопровода нет. Общественные здания запитываются  от  скважин. Глубина скважин от 55,5до 70м. Дебит скважин 3-6 л\сек.

Производственные территории  имеют свои собственные системы водоснабжения от скважин. Регулирование водонапора в пос. Сады Придонья осуществляется из водонапорных башен емкостью по 15,20 м3, высотой 10-15м, расположенных на территории ОАО НПГ» Сады Придонья»

Канализационные сети  - отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в индивидуальные выгребы. Вывоз сточных вод осуществляется на полигон ТБО, размещенный в Городищенском районе (в районе п. Кузьмичи)

Газоснабжение  - выполнено в х. Паньшино, пос. Сады Придонья,  х. Донской из 621 дома газифицированы 551. На 1-ю очередь предполагается  строительство газопровода в  х.Сакарка  - 100% . Источник газоснабжения ГРС «Первомайская».

Электроснабжение существующей застройки осуществляется от  подстанции 110\10 кВ «Качалинская» по воздушной ЛЭП -10кВ.

Телефонной связью  обеспечены 218 абонентов  и  32- предприятия. АТС на 500 номеров. Сотовой связью обеспечено – 1760 чел.

2.7 Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура  Паньшинского сельского поселения представлена различными объектами обслуживания.

Объекты муниципального управления

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Паньшино |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация | ул. Весенняя | раб.мест | 9 | 9 |
| пос. Сады Придонья |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация | - | - | - | - |

*Сведения предоставлены Администрацией Паньшинского сельского поселения

Учреждения здравоохранения

Медицинская помощь населению оказывается лечебно-профилактическими учреждениями ФАП в  х. Паньшино, пос. Сады Придонья имеется ФАП.

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Паньшино |  |  |  |  |  |
| 1. | ФАП | ул. Степная,16 | Раб мест | 3 | 3 |
| пос. Сады Придонья |  |  |  |  |  |
| 1. | ФАП | Ул. Специалистов, 2 (на территории завода ОАО «НПГ «Сады Придонья) | - | 2 | 2 |

*Сведения предоставлены Администрацией Паньшинского сельского поселения

Учреждения образования

В Паньшинском поселении  размещена 1 школа на четыре населенных пункта входящих в состав поселения (х. Паньшино, х. Сакарка, пос. Сады Придонья, х. Донской), детский сад в п. Сады Придонья

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Паньшино |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная Паньшинская средняя общеобразовательная школа | ул. Школьная,22 | мест | 329 | 198 |
|  |  |  | Итого: | 329 | 198 |
|  | п.Сады Придонья |  |  |  |  |
| 2. | Подведомственный детский сад | Пер. Почтовый | мест | 25 | 25 |

*Сведения предоставлены Администрацией Паньшинского сельского поселения

Сфера культуры и искусства

Таблица 6

| № п/п | Наименование |  | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Паньшино |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Историко -краеведческий музей | пер. Советский |  | - | - | - |
| 2. | МУ « Центр культуры Паньшинского сельского поселения | пер. Советский |  | - | - | - |
| пос. Сады Придонья |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Храм Святого мученика Иоана Воина | ул. Молодежная,2 |  | - | - | - |
| 2. | Культурно - спортивный комплекс ОАО НПГ « Сады Придонья» | ул.Специалистов, 41 |  |  |  |  |

*Сведения предоставлены Администрацией Паньшинского сельского поселения

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Спортивные сооружения только в двух поселках х Паньшино и п Сады Придонья.

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Паньшино |  |  |  |  |
| 1. | Спортивный зал в Паньшинской СОШ |  | м2 | 162 | 162 |
|  | п. Сады Придонья |  |  |  |  |
| 1. | Тренажерный зал в Культурно- спортивном комплексе | ул.Специалистов, 41 | м2 |  |  |

*Сведения предоставлены Администрацией Паньшинского сельского поселения

Рынки и предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Коммерческие предприятия, оказывающие негосударственные и немуниципальные услуги населению , преимущественно располагаются в существующей застройке.

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Паньшино |  |  |  |  |
| 1. | Магазин ООО «Бахус» | ул. Центральная,51 | м2торг. пл. | 143 | 143 |
| 2. | Магазин Вертячинское ПО | ул. Весенняя,2 | м2торг. пл. | 205,8 | 205,8 |
| 3. | Магазин ИП Коновалов Р.А. | ул. Центральная,33 | м2торг. пл. | 88 | 47 |
| 4. | Магазин ИП Попова В.З. | ул. Весенняя,2 | м2торг. пл. | 100 | 64 |
| 5. | Рынок |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 536,8 |  |
|  | х. Сакарка |  |  |  |  |
| 7. | Магазин Вертячинское ПО | пер. Школьный | м2торг. пл. | 70 | 70 |
|  | пос. Сады Придонья |  |  |  |  |
| 1. | Магазин ООО «Березка» | ул. Первомайская,10 | м2торг. пл. | 100 | 100 |
| 2. | Магазин ООО «Придонское» | ул. Первомайская,25 | м2торг. пл. | 107 | 107 |
| 3. | Магазин ООО «РСС» | ул. Первомайская,25 | м2торг. пл. | 211 | 211 |
|  |  |  | Итого | 418 | 418 |
|  | х. Донской |  |  |  |  |
| 1. | Магазин Вертячинское ПО | ул. Привольная,21 | м2торг. пл. | 74 | 74 |
| 2. | Магазин Вертячинское ПО | ул. Привольная,7 | м2торг. пл. | 60 | 60 |
|  |  |  | Итого | 134 | 134 |
|  |  |  | Всего | 1158,8 | 1158,8 |

*Сведения предоставлены Администрацией Паньшинского сельского поселения

Кредитно-финансовые  учреждения, предприятия, опосредующие деловые отношения.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Паньшино |  |  |  |  |
| 1. | АТС | ул. Центральная | номеров | 500 |  |
| 2. | Отделение сбербанка | пер. Советский, 2 | раб.мест | 1 | 1 |
| 3. | Почта | пер. Советский, 2 | раб.мест | 2 | 2 |
| 4. | Опорный пункт полиции | пер. Советский, 2 | раб.мест | 1 | 1 |
| 5. | Парикмахерская | ул. Весенняя,2 | раб.мест | 1 | 1 |
|  | х. Сакарка |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - |
|  | пос. Сады Придонья |  |  |  |  |
| 1. | АТС | ул. Первомайская, 14 | номеров |  |  |
| 2. | Почта | ул. Первомайская, 14 | раб.мест | 1 | 1 |

*Сведения предоставлены Администрацией Паньшинского сельского поселения

Существующие  кладбища располагается в п. Паньшино и х. Донской. Полигон ТБО находится за пределами территории поселка в восточной части .

Рекреационная территория сложилась  в основном в п. Паньшино и х. Сакарка вдоль  р. Паньшинка.

2.8. Анализ транспортной инфраструктуры

Протяженность автомобильных дороги общего пользования внутри поселения  72 км, из них 12,2 км дороги с твердым покрытием. Существует автомобильный транспорт внутри поселкового   и пригородного сообщения – 6 единиц.

Протяженность дороги федерального значения  вне поселения  - 6,44 км.

Протяженность автомобильных дорого общего пользования вне границ населенных пунктов 23,6 км, в том числе с твердым покрытием 5,8 км.

Удаленность до железнодорожной станции «Качалино»  - 9 км

Ширина главных улиц в населенных пунктах   колеблется от 12 до 20 метров. Ширина проезжих частей 4-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие.

Имеются мосты через реку Паньшино  в  х.Сакарка.

2.9 Современный баланс использования территории поселения

Таблица 10

| №/№ п.п. | Наименование зоны |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Паньшино |  | п. Сады Придонья |  | х. Сакарка |  | х. Донской |  |  |  |
|  |  | Площадь* (га) | , % | Площадь* (га) | , % | Площадь* (га) | , % | Площадь* (га) | , % | Площадь* (га) | , % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 |  |
| 1. | Территория населенных пунктов | 418,4 | 100 | 63,2 | 100 | 54,5 | 100 | 95,6 | 100 | 631,7 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 127,0 | 30 | 28,5 | 45 | 22,8 | 42 | 44,5 | 46,5 | 222,8 | 35,3 |
| 2. | Общественно деловая зона | 4,6 | 1,1 | 3,2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 8,1 | 1,3 |
| 3. | Производственно- коммунальная зона | 2,8 | 0,7 | 19,3 | 31 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 22,50 | 3,6 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 28,0 | 6,7 | 6,4 | 10 | 5,1 | 9,5 | 7,7 | 8,0 | 47,2 | 7,5 |
| 6. | Рекреационная зона | 96,0 | 23,0 | 5,8 | 9 | 1,1 | 2,0 | 9,6 | 10,0 | 112,5 | 17,8 |
| 7. | Зона сельско-хозяйственного использования | 158,5 | 38,0 | - |  | 24,6 | 45 | 33,2 | 34,9 | 216,3 | 34,2 |
| 8. | Зоны специального назначения | 1,5 | 0,5 |  |  | - | 0 | - |  | 1,50 | 0,2 |
| 9. | Зона акваторий | - |  |  |  | 0,8 | 1,4 | - |  | 0,8 | 0,1 |
| 2. | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий: |  |  |  |  |  |  |  |  | 20212,31 |  |
|  | - земли ООО « Паньшинский |  |  |  |  |  |  |  |  | 11575,51 |  |
|  | -земли СПК « Трехостровской» |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,0 |  |
|  | - земли пастбищ для индивидуального скота |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,6 |  |
|  | - земли Садоводческого товарищества « Экспресс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,7 |  |
|  | - земли ОАО « Сады Придонья» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3932,0 |  |
|  | -Земли крестьянских хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  | 2966,0 |  |
|  | - земли граждан |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,5 |  |
|  | - земли ЛПХ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,92 |  |
|  | - а\д Паньшино- Вертячий- Песковатка |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,78 |  |
|  | - подъезд к пос. Сады Придонья, |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,84 |  |
|  | - подъезд х. Донской |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |
|  | - земли Приволжской ж\д |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,0 |  |
| 4. | Рекреационная зона, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,59 |  |
|  | -Зона оздоровительного значения |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,6 |  |
|  | - пионерский лагерь «Юность» - пионерский лагерь моторного завода - турбаза ЖБИ - турбаза |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,7 8,7 1,0 5,2 |  |
| 5 | - Зона Городищенского лесхоза |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,99 |  |
|  | -ГЛП Воронеж - Ростов -ГЛФГородищенская ЛМС |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,99 275,0 |  |
| 6. | Иные зоны |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,00 |  |
|  | -земли дирекции «Волгодонпереброска» |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,5 |  |
|  | - Канал Волго-Дон |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.5 |  |
|  | Всего в границах Паньшинского сельского поселения на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 21739 |  |

- Баланс территории населенных пунктов выполнен в границах квартала.

.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

3.1 Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории поселения  выявил следующее:

- Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства и размещения производственных предприятий.

- Необходимость развития полного инженерного обеспечения объектов и территории

- Недостаточность объектов социальной инфраструктуры (объектов бытового обслуживания)

- Необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон населенных пунктов.

Основой архитектурно-планировочной организации территории  послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущих генеральных планов, с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года.

Численность постоянного населения Паньшинского сельского поселения  в настоящее время составляет - 2117чел.

Фактическая плотность населения (площадь  территории поселения  635,2га)– 3,33чел/га.

По прогнозам в «Схеме территориального планирования Городищенского муниципального района Волгоградской области» прирост составит в среднем по Городищенскому району  10% в 5 лет.

Численность населения поселения принята исходя из стабилизационного прогноза. Общая численность населения и составит

- на расчетный срок  до 2034г. составит - 2836 чел.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности создания новых рабочих мест, улучшения социально-культурного обслуживания населения.

3.2   Определение и установление административных границ территории

Паньшинского сельского поселения

При определении и установлении границ населенных пунктов поселения  были приняты во внимание предложения администрации по корректировке границ  и учтены сложившиеся  за прошедшие годы освоенные или брошенные земельные участки .

В генеральном плане Паньшинского сельского  поселения  предлагается следующие планировочные решения организации территории:

-  Границы Паньшинского сельского поселения не изменяются. Уточняются границы населенных пунктов.

- Изменение границ территории х. Паньшино выполнено за счет  неосвоенных территории внутри хутора  и  корректировки границ по факту расселения на землях  ООО «Паньшинское», запроектировано размещение  необходимых резервных территорий для жилой застройки и расширения производственных и коммунально- складских территорий и присоединение жилой застройки за строящимся каналом в северо-западной части Часть территории кадастрового квартала в северо-западной части предлагается перевести в земли сельхозугодий.

- В пос. Сады Придонья корректировка границ выполнена по факту расселения  и расширения производственной зоны на землях ОАО « Сады Придонья» и  предложений по резервированию территории для размещения жилой застройки в южной части поселка.  В состав пос. Сады Придонья включен строящийся ипподром с конюшней в северо- западной зоне поселка. Ипподром с конюшней расположился  на части земель отнесенных к пастбищам для выпаса скота. Земельный участок не поставлен на  кадастровый учет.

-  В х. Сакарка запроектировано размещение  необходимых резервных территорий для жилой застройки, рекреационной зоны и зоны объектов сельско-хозяйственного значения в пределах сложившейся границы расселения.  Часть территории сельскохозяйственного назначения в пределах населенного пункта  в восточной  части предлагается вывести в зону сельскохозяйственных угодий .

- В х.Донской размещение  необходимых резервных территорий для жилой застройки, рекреационной зоны и зоны объекта сельско-хозяйственного назначения выполнено за счет перераспределения границ по функциональному зонированию. Часть территории сельскохозяйственного назначения в пределах населенного пункта  в юго- восточной  части предлагается вывести в зону сельскохозяйственных угодий .

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются  земли под охраняемые участки реки Паньшинка (водоохранная зона  и прибрежная защитная полоса ). Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

3.3 Перечень земельных участков,  включаемых в состав населенного пункта

Уточнена граница населенных пунктов поселения  по результатам сложившегося землепользования и перспектив развития. В состав населенных пунктов  предполагается включение  ранее   сформированных земельные участков для индивидуального строительства..

Новые границы включают ранее выделенные земельные участки, поставленные на кадастровый учет как земли населенных пунктов.

3.4   Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Схема территориального планирования Городищенского муниципального района направлена на повышение качества жизни населения и предусматривает  мероприятия по инженерно-техническому обеспечению территории а, именно- строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах.

В схеме территориального планирования  Городищенского муниципального района, утвержденной  решением Городищенской  районной Думы предусматриваются следующие мероприятия:

1)       По долгосрочной областной целевой программы «Газификация Волгоградской области на 2013 – 2017 годы» запроектировано выполнение в 2016году

- внутрипоселкового газопровода х. Сакарка

Градостроительный анализ территории выявил, что на территории должны быть размещены следующие запланированные объекты:

- строительство детского сада на 80 мест в х. Паньшино

- строительство административного здания в х. Донской;

- реконструкция существующего здания под  Детский досуговый центр в х. Паньшино

- строительство культурно - спортивного комплекса в х. Паньшино ;

- строительство пождепо на 2 машины х. Паньшино

- строительство спортивного комплекса  в п. Сады Придонья.

3.5 Жилой фонд. Прогноз потребности в жилых территориях

В настоящее время  жилищный фонд Паньшинского сельского поселения составляет 35490м2. Жилищный фонд складывается  из малоэтажного жилья (двухквартирных жилых домов) и индивидуальных одно- двух квартирных жилых домов с приусадебными участками.

Средняя жилищная обеспеченность  составляет  (при населении 2117чел.)– 16,8 кв. м/чел., что несколько ниже, чем в целом по Городищенскому району.

В настоящее время обеспеченность жильем по Городищенскому муниципальному району составляет 19,7 м2/чел. В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года" уровень обеспеченности населения жильем планируется увеличить с 19,0 м2/чел. до 25-26 м2/чел. (увеличение на 31-36%).

В целом численность населения с учетом долгосрочной стратегии развития, может расти. Следовательно, жилищный фонд также будет  расти.  Жилищный фонд будет изменяться качественно. Обеспеченность жильем в пересчете на одного жителя должно возрасти до 25 кв.м., качество планировочных решений будет иным.

Средний размер участка существующей индивидуальной застройки от 1000 м².

В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», согласно «Стратегии» необходимо увеличить уровень обеспеченности населения жильём до 25 кв.м /чел.

Площадь занятая жилищным фондом составляет  635,2 га

Плотность населения составляет – 3,3чел. \га

Невысокая плотность населения на га обусловлена тем, что внутри жилой зоны поселков  много свободных территорий, особенно в х. Паньшино  и х. Сакарка

Жилой фонд Паньшинского поселения, исходя из нормативной площади  25 м2 на человека составит к расчетному сроку на 2034г.  25м2х2836чел =70900м2

Существующий жилой фонд 35,49 тыс. м2 сохраняется полностью.

Плотность населения для расчета потребности территории рассчитывается согласно приложению 5 СНиП 2.07.01-89*

Застройка на расчетный срок  предполагается усадебными домами Средний размер участка существующей индивидуальной застройки  1000 м².

Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18 м²/чел.

При жилищной обеспеченности – 25м²/чел на расчетный срок плотность рассчитывается по формуле:

P=P18·18:H,  где P18-показатель плотности при 18м²/чел;

H- расчетная жилищная обеспеченность, м².

P=20х18:25=14,4 чел/га на расчетный срок строительства для усадебной жилой застройки;

В настоящее время  по представленным данным  ветхое и аварийное жилье в Паньшинском  поселении отсутствует.

Таблица 12

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год – 2012 | Расчетный срок - 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 2117 | 2836 |
| 2 | Средняя жилая обеспеченность | м²/чел | 16,75 | 25,0 |
| 3 | Расчетный жилой фонд | тыс. м² | 35,49 | 70,900 |
| 4 | Плотность населения | чел./га | 16,8 | 14,4 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м² | - | 35,41 |

На расчетный срок необходимо расселить 1416чел.

Потребность в жилых территориях  на перспективу составит:

1416 чел:12,2чел/га = 98га;

Итого: Потребность в жилых территориях на расчетный срок составит – 98га.

Жилищное строительство будет осуществляться в основном за счет индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов.

Новое жилищное строительство на перспективу предполагается осуществить в основном на свободных территориях в пределах границ населенных пунктов   за счет индивидуальной жилой застройки.

3.6 Развитие инфраструктуры  социального обслуживания

Учреждения дошкольного воспитания.

Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания требует определенной перестройки. Каждый  населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и той их емкости, которые ему необходимы по условиям реального спроса, с одной стороны, и которые он в состоянии построить, исходя из его экономических возможностей.

При положительном изменении  экономической ситуации (образование новых рабочих мест, рост рождаемости) возрастет  потребность в дополнительных местах в учреждениях дошкольного воспитания.

Расчет  норматива обеспеченности детскими учреждениями.

Исходя из анализа половозрастной структуры по данным статистики  что дети различных возрастных групп (от 1 до 16 лет) по Паньшинскому поселению  составляют 338 чел. от населения 2117чел по 2010г . На 1000чел. приходится  155 чел от 1 года до 15 лет, сл-но, одна возрастная группа составит   11 чел.

Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа в целом по поселению в пределах   85%   в возрасте от 3-х до 7 лет, что составит 11 х 4 х 0,85 = 37 мест  на 1000 (в соответствии  с СП 42.13330.2011).

Согласно «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах культуры и искусства», одобренной распоряжением правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р:

- населенные пункты  с числом  жителей до 500 человек могут иметь не менее 1-го клубного учреждения на каждый населенный пункт мощностью 100-150 зрительных мест

- населенные пункты с числом от 500 до 1000 человек должны иметь не менее 1- го клубного учреждения на каждый населенный пункт мощностью 150-200 зрительских мест

- для населенных пунктов с числом жителей свыше 1000 человек потребность в клубных учреждениях определяется в зависимости от категории населенного пункта:от 1.0-3.0 тыс. чел. -150 зрит. мест на 1 тыс.чел. (средняя мощность 270 зрит. мест);

Расчет норматива обеспеченности для общеобразовательных школ.

На 1000чел. приходится  11х чел для расчета общеобразовательных мест.

Для общеобразовательных школ количество мест  следует принимать с учетом 100%-го охвата неполным средним образованием (1-8 кл.) и до 75% детей средним образованием (9-10 кл.) сл-но,  необходимое количество мест  составит

13,3 х 8+ 13,3 х 2 х 0,75 = 106+20 =126 мест

Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ следует принимать с учетом100%-го охвата неполным средним образованием (1-9 кл.) и до 75% детей средним образованием (10-11 кл.) необходимое количество мест должно составлять:

11 х 9+ 11 х 2 х 0,75 = 99+16 =115мест

Расчетный норматив для общеобразовательных школ принимаем 115 места на 1000 жителей.

Расчет потребности в объектах обслуживания выполнен на перспективу – на 2035г. на 2836 чел.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Таблица 13

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм | Норма СниП 2.07.01-89* |  | Общая вместимость по расчету На 2034г | Сущ. |  | Размещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Детские школьные учреждения | мест | 37 |  | 105 | 25 |  | 80мест |  |
| 2. | Общеобразовательные школы | учащ. | 115 |  | 326 | 392 |  | Не требуется |  |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от обще- го кол-ва школы |  | 33 | - |  | В учреждениях области |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Больницы | коек | 15,7 |  | 45 |  | - | На территории Городищ. района |  |
| 5. | ФАП | объект | 1 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 6. | Аптеки | объект | 1 на 15 тыс. |  | 1 |  | 1 | В сущ. ФАПах |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Спортивные залы общего пользования | м2 общ. площад | 60 |  | 170 |  | 162 | В сущ. школе |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Клубы |  |  | - | 200 |  | Сущ. | Сущ. |  |
| 9.. | Библиотеки | тыс. ед. хран. |  | - | 7,5 |  | 1,15 в детском саду | В сущ школе |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Магазины, в том числе: | м2 торг. площади |  | 300 | 850 |  | 1159 |  | не требуется |
|  | продовольственных магазинов | м2 торг. площ. |  | 100 | 284 |  | 1159 |  | не требуется |
|  | непродовольственных магазинов | м2 торг. площ. |  | 200 | 274 |  |  |  |  |
| 11. | Предприятия общественного питания | мест |  | 40 | 55 |  | 70 |  | не требуется |
| 12. | Предприятия бытового обслуживания | Р.м. |  | 9 | 12 |  | 2 |  | Дополнить в подцентрах |
| Организации и учреждения управления, кредитно- финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отделение связи IIкатегории | объект |  | 1 | 2 |  | 2 |  | не требуется |
| 14. | Отделение сбербанка , кредитные организации | опер. место |  | 1место на 2-3 тыс. чел. | 2 |  | 2 |  | не требуется |
| 15. | Организации управления | объект |  | 1/чел | 1/7 |  | 1/8 |  | не требуется |
| 16. | Отделение полиции | объект |  | 1 | 1 |  | 1 |  | участковый |
| 17. | Пожарное депо | объект |  | 1 | - |  | 2 |  | проект.на ул. Полевая в х Паньшино |
| 18. | Кладбище традиционного захоронения | га |  | 0,24 га | 0,33 |  | 0,7 |  | сущ., проект. |

3.7      Транспортная и инженерная инфраструктура

3.7.1 Улично-дорожная сеть

Протяженность автомобильных дороги общего пользования внутри поселения  72 км, из них 12,2 км дороги с твердым покрытием. Существует автомобильный транспорт внутри поселкового   и пригородного сообщения – 6 единиц.

Протяженность дороги федерального значения  вне поселения  - 6,44 км.

Протяженность автомобильных дорого общего пользования вне границ населенных пунктов 23,6 км, в том числе с твердым покрытием 5,8 км.

Удаленность до железнодорожной станции «Качалино»  - 9 км

Ширина главных улиц в населенных пунктах   колеблется от 12 до 20 метров. Ширина проезжих частей 4-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие.

Имеется мосты через реку Паньшино  в  х.Сакарка и Паньшино.

Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания населенных пунктов поселения со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными улицами и проездами. Ширина проезжих частей принята от 6 до 7м, проездов 4,5-5,5м, хозяйственные проезды 4,5м. Красные линии предлагается принять  в размере 20-25м для главных и основных улиц, для жилых улиц -15м. Хозяйственные проезды должны иметь расстояние между участками не менее 6м для возможности проезда тракторов и грузового транспорта. Ширина тротуаров мне менее 1,5 м.По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.  Для главных и основных улиц,  связывающих жилые кварталы,   предлагается использовать усовершенствованные виды покрытий:  цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных органическими и вяжущими материалами. Кроме того, для индивидуальных жилых домов предусмотрены хозяйственные проезды со щебеночным покрытием.

Постоянное хранение личного автотранспорта предполагается в индивидуальной застройке на собственном участке.

Сеть главных, жилых улиц и внутриквартальных проездов,  позволяются обеспечить максимальную связность проектируемой территории.

3.7.2 Инженерная инфраструктура территории

Инженерная инфраструктура поселения  состоит  из инфраструктуры водохозяйственного комплекса, инфраструктуры энергетического комплекса и инфраструктуры связи.

- Водоснабжение

Существующее положение.

Хозяйственно-питьевое  и производственное водоснабжение во всех населенных пунктах поселения  осуществляется от существующих индивидуальных  водозаборных скважин.

Глубина скважин 45-50т м, кооптируется аллюмиальный водоносный горизонт, качество воды в которой снижается присутствием окиси железа. Зоны санитарной охраны  отсутствуют. Регулирование водопотребления осуществляется металлическими водонапорными башнями емкостями 15-23м3, высотой стволов 6м. ( в пос. «Сады Придонья»). Ожидаемый дебит скважин 10л\сек.

Проектируемый баланс использования территории поселения

Таблица 15

| №/№ п.п. | Наименование зоны | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Паньшино |  | п. Сады Придонья |  | х. Сакарка |  | х. Донской |  |  |  |
|  |  | Площадь* (га) | , % | Площадь* (га) | , % | Площадь* (га) | , % | Площадь* (га) | , % | Площадь* (га) | , % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Территория населенных пунктов | 438,4 | 100 | 183,00 | 100 | 67,81 | 100 | 104,67 | 100 | 793,88 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 208,9 | 47,7 | 84,60 | 46,3 | 49,9 | 73,6 | 70,3 | 67,2 | 413,7 | 52,1 |
| 2. | Общественно деловая зона | 7,9 | 1,8 | 3,1 | 1,7 | 0,11 | 0,2 | 0,27 | 0,2 | 11,38 | 1,4 |
| 3. | Производственно- коммунальная зона | 15,2 | 3,5 | 51,4 | 28,0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 67,00 | 8,4 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 34,9 | 8,0 | 17,6 | 9,6 | 10,0 | 14,7 | 9,2 | 8,8 | 71,7 | 9,1 |
| 5. | Рекреационная зона | 168,0 | 38,2 | 25,3 | 13,8 | 6,9 | 10,2 | 19,0 | 18,2 | 219,2 | 27,6 |
| 6. | Зона сельско-хозяйственного использования | - | - | - | - | 0,9 | 1,3 | 5,5 | 5,2 | 6,4 | 0,8 |
| 7. | Зоны специального назначения | 3,5 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 0,5 |
| 8. | Зона акваторий | - | - | 1,0 | 0,6 | - | - | - | - | 1,0 | 0,1 |
| 2. | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий: |  |  |  |  |  |  |  |  | 20050,13 |  |
|  | - земли ООО « Паньшинский |  |  |  |  |  |  |  |  | 11413,33 |  |
|  | -земли СПК « Трехостровской» |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,0 |  |
|  | - земли пастбищ для индивидуального скота |  |  |  |  |  |  |  |  | 653,81 |  |
|  | - земли садоводческого товарищества « Экспресс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,7 |  |
|  | - земли ОАО « Сады Придонья» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3825,43 |  |
|  | -Земли крестьянских хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  | 2966,0 |  |
|  | - земли граждан |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,5 |  |
|  | - земли ЛПХ |  |  |  |  |  | . |  |  | 2,0 |  |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,92 |  |
|  | - а\д Паньшино- Вертячий- Песковатка |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,78 |  |
|  | - подъезд к пос. Сады Придонья, |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,84 |  |
|  | - подъезд х. Донской |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |
|  | - земли Приволжской ж\д |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,0 |  |
| 4. | Рекреационная зона, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,59 |  |
|  | -Зона оздоровительного значения |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,6 |  |
|  | - пионерский лагерь «Юность» - пионерский лагерь моторного завода - турбаза ЖБИ - турбаза |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,7 8,7 1,0 5,2 |  |
|  | - Зона Городищенского лесхоза |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,99 |  |
|  | -ГЛП Воронеж - Ростов -ГЛФГородищенская ЛМС |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,99 275,0 |  |
| 5. | Иные зоны |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,00 |  |
|  | -земли дирекции «Волгодонпереброска» |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,5 |  |
|  | - Канал Волго-Дон |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.5 |  |
|  | Всего в границах Паньшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 21739 |  |

Прогнозный расчет водопотребления

Таблица 16

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления |  | 2012 |  | Прогноз на 2034г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая застройка, м3/сут |  | Расчетный срок, м3/сут |  |  | Итого, м3/сут |
|  |  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во |  | Расход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| I | Подземный источник водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка с центр.водопроводом и горячим водоснабжением | м3/сут |  | 0,23 | 2117 | 487 |  | 2836 | 652 | 652 |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы | 1 раб. 1 учщ. 1мес |  | 0,32 | 461 | 147 |  | 758 | 242 | 242 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | м3сут |  | 0,05 | 2117 | 106 |  | 2836 | 142 | 142 |
| 4 | Полив приусадебных участков | м3сут |  | 0,009 | 2117 | 190 |  | 2836 | 25 | 25 |
| 5 | Производственная зона | м3сут |  | 0,15 | 2117 | 317 |  | 2836 | 425 | 425 |
| 6 | Поение скота условно принято | м3сут |  | 0,03 | 100 | 3 |  | 600голов | 18 | 18 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1250 |  |  | 1504 | 1504 |

*по данным предыдущего генерального плана

Примечание:

1.расход воды по производственным  предприятиям (строка 13, графа 10)  принят ориентировочно;

3. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

4. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

По мнению специалистов департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда и области, качество воды в Волге, а также в подземных источниках не отвечает полным требованиям физиологической пригодности, не улучшается и находится на пределе возможного ее использования. Учитывая это, была разработана и принята к реализации целевая программа «Чистая питьевая вода». В рамках ее реализации предполагается выполнить работы по восстановлению и обслуживанию систем доочистки водопроводной воды, замена и ремонт систем очистки. Кроме того, рассматриваются возможности применения инновационных технологий для очистки вод

Генеральным планом предлагается использование существующих и при необходимости и по мере развития поселка дополнительно запроектированных   подземных источников для обеспечения водоснабжением планируемых к размещению жилых и промышленных территорий. Для определения точного места залегания горизонта, местоположения водозаборов и качества воды необходимо проведение поисково-разведовательных работ.

Запланировано размещение   индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на существующих  территориях, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды и полив территории и приусадебных участков.

Ориентировочный дебет скважин в этом районе может составляет   115236м3\сутки или 421,63 тыс. год

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит 1504 м3/сут или 541,45  м3тыс. в год.

На перспективу необходимо разработать единую систему водоснабжения в каждом населенном пункте, обеспечить необходимую очистку воды до нормативных параметров.

В целях предупреждения от загрязнения водоносного горизонта, проектом предусматривается организация зон санитарной охраны вокруг скважин, зона первого пояса- зона строго режима 30м, зона второго пояса ограничений устанавливается в размере 50м.

Использование территории II пояса под объекты другого назначения запрещается. Водопроводные сооружения должны ограждаться. Для площадок резервуаров с зонами санитарной охраны первого пояса следует, как правило, принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м — глухое и на 0,5 м — из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4—5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не допускается. В водозаборных сооружениях подземных вод предусмотреть измерения расхода или количества воды, подаваемой из каждой скважины, уровня воды в скважинах, сборном резервуаре, а также измерение давлений на насосах.

Для скважин предусмотреть автоматическое отключение насосов при падении уровня воды ниже допустимого.

Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует.. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой застройки отводятся в выгреба, что  в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку.

На расчетный срок необходимо  выполнить канализование всех типов застройки.

До создания  систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки  предлагается   использовать  автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду  для каждого вида застройки и вывозом биологических остатков на существующие поля орошения.

Расчетное количество стоков от жилой и общественной застройки на перспективу составит 1319м3\ сутки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции   запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

Теплоснабжение

Основная часть жилого фонда индивидуальной застройки  отапливается самостоятельно  от газовых нагревателей типа АГВ. В качестве топлива в котельной используется газ.   Горячей водоснабжение осуществляется от газовых колонок.   Общественные здания отапливаются также газовыми котельными.  Предприятия   имеют свои котельные.

Проектируемую жилую  застройку на перспективу развития до 2035 года предполагается снабжать теплом и горячей водой самостоятельно  от газовых нагревателей типа АГВ в каждом доме.

Административные и общественные здания, расположенные в проектируемой общественно-деловой зоне, а так же производственные здания, размещаемые в производственной зоне предполагается обеспечивать  блочно-модульными котельными на газовом топливе.

Общественные здания и сооружения предполагается отапливать по существующей схеме теплоснабжения и при необходимости использовать блочно модульные и встроенные котельные.

- Газоснабжение

Сеть газопроводов на территории Городищенского района развита хорошо. По данным ОАО «Волгоградоблгаз» источниками газоснабжения на территории Городищенского муниципального района являются для Паньшинского сельского поселения ГРС «Первомайская» (Качалинская): х. Вертячий, х. Песковатка, х. Паньшино, п. Сады Придонья;

Газоснабжение населенных пунктов Паньшинского сельского поселения   осуществляется по 2-х ступенчатой системе:  1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 3-я ступень – газопроводы низкого давления –до 0,005МПа. В настоящее время не обеспечен  газоснабжением х. Сакарка.

Существующая схема сохраняется на расчетный срок.

Доставка газа осуществляется от магистральных газопроводов через  автоматическую газораспределительную станцию (АГРС).

На 1-ю очередь предусмотрена газификация х. Сакарка.

От АГРС газоснабжение осуществляется по 2-х ступенчатой схеме: через сети среднего давления газ подается на газорегуляторные пункты (ГРП)  к котельным промышленных предприятий и коммунально-бытовых потребителей. К газопроводам среднего давления подключаются ГРП для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Надежность бесперебойного давления должно быть обеспечено закольцовкой по низкому давлению. Необходимость в установке дополнительных газорегуляторных пунктов для снижения давления для  целей отопления и собственных нужд каждого из предприятий определить при  дальнейшем проектировании.

Годовой  объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 1169,85тыс.м3/год.

Процент охвата населения природным газом составит 100%.

Таблица 17

| Ориентировочный годовой расход природного газа (тыс. м³) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Потребители | Расчетный 2034 г. тыс. м3 |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 567,2 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 602,65 |
|  | Итого: | 1169,85 |

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Газопроводы н/д проектируются  из полиэтиленовых труб с установкой подземного отключающего крана.

Для защиты газопровода из полиэтиленовых труб, предусматривается укладка полиэтиленовой сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Газ» шириной 0,4 метра на расстоянии 0.2 от верха газопровода. Для защиты от воздействия атмосферных осадков газопровод окрашивается двумя слоями эмали для наружных работ по двум слоям грунтовки.

Ввод в дом при подключении к централизованной сети газоснабжения имеет следующие нормативные данные:

- высота прокладки надземных газопроводов на придомовом участке вне проезда транспорта и прохода людей должна быть не менее 0,35 м от земли до низа трубы;

- подводящий газопровод низкого давления непосредственно у ввода в дом должен быть оборудован отключающим устройством на высоте не более1,8м от поверхности земли.

Процент охвата населения природным газом составит 100%.

Электроснабжение

Электросети Городищенского муниципального района относятся к ПЭС (Правобережные электросети) и  Облэлектро.

Источником энергии является существующая  электроподстанция 110/10кВ «Качалино».

Электроэнергия на подстанцию поступает по  сетям 10кВ в воздушном и кабельном вариантах. Проектный расчет выполнен по укрупненным показателям электропотребления СНиП 2.07.01-89 приложение 12.

Прогнозный расход электроэнергии

Таблица 18

| № | Наименование | Ед. изм | 2012 г. |  | Прогноз на 2034 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая застройка , кВт |  | Расчетный срок, кВт |  | Итого кВт |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |  |
| 1 | Сельские поселения | 950квт/ч/чел год | 2117 | 2011150 | 2836 | 2694200 |  |
|  | Итого: |  |  | 2011150 | 2327500 | 2694200 | 2694200 |

существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных,  торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей ), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

В генеральном плане существующая схема электроснабжения поселения  сохраняется.

Годовой  объем потребляемой электороэнергии  ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 2694200квт ч/год.

Распределение электроэнергии по потребителям на проектируемой территории жилой   застройки, общественно-деловых зон и производственных территорий  будет осуществляться на напряжении 6 кВ по петлевой схеме, при  которой линии связаны посредством перемычек, что позволяет в случае необходимости переключить полностью или частично любую линию на питание от смежной линии с помощью выключателя. Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ от  подстанций .Электрические сети выполняются кабельными. При строительстве новых жилых территорий при выполнении подсчета потерь в сетях возможно размещение дополнительных  трансформаторных подстанций.

Трансформаторные пункты должны применяться преимущественно комплектными закрытого типа. Мощность и количество трансформаторов определяется непосредственно при проектировании.

Инфраструктура связи

Телефонная связь  обеспечивается от автоматических станции  емкостью на 500 номеров  в х. Паньшино и пос. Сады Придонья путем установки в кварталах распределительных шкафов типа ШРП и прокладки к ним кабельных линий. Телефонной связью  обеспечены 218 абонентов  и  32- предприятия. Сотовой связью обеспечено – 1760 чел.

Существующая инфраструктура сооружений связи  в настоящее время позволяет предоставлять услуги высокоскоростного доступа к сети интернет.

Генеральным планом на расчётный срок прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети поселения на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Важным моментом является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая “Интернет”, что успешно претворяется в настоящее время в поселении.

Система проводного вещания в поселении  будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

Санитарная очистка территории и мусороудаление

Сила воздействия техногенной составляющей на окружающую среду в значительной мере определяется техногенной нагрузкой, которая складывается из основных объектов народного хозяйства, к которым относятся промышленные предприятия, автомобильные магистрали, железные дороги, основные магистральные линии  газопроводов, основные магистральные каналы, водохранилища, пруды, орошаемые площади, ското- и птицеводческие фермы, электростанции, населенные пункты.

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых отбросов, выполнение работ по уличной летней и зимней уборке улиц  в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Осуществляют уборку территорий и санитарной очисткой являются  коммунальные предприятия и службы  администрации.

Расчет количества бытовых отходов выполнен в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма накопления бытовых отходов принята по приложению 11. Данные расчета приведены в таблице.

Таблица 19

| Бытовые отходы | Ед.изм. чел. | Норма на ед. изм. | Кол-во отходов, кг/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые от жилых зданий | 2836 | 300 | 935880 | *увеличение на 10% п. 2 примечания |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий | 430000 | 15 | 6450000 |  |
| Итого |  |  | 7385880 или 7386кг\ год |  |

Сведения по отводу земель под объекты размещения отходов в Городищенском муниципальном районе:

Сбор твердых бытовых отходов от общественных зданий предусматривается в переносные металлические мусоросборники. Вывоз предусматривается на полигон расположенный за пределы поселения в Кузьмичевском поселении ( по договору)

3.8. Развитие производственных территорий

Агропромышленный комплекс остается  важнейшим сектором экономики, является главным источником жизнедеятельности, и жизнеобеспечения для большей части  трудоспособного  населения сельских поселений Городищенского района.

Для обеспечения социально – экономического благополучия населения района сельское хозяйство должно производить продукты питания и сельскохозяйственное сырье в объемах, удовлетворяющих собственные потребности и для реализации наиболее выгодной продукции за пределы района. Основным потребителям сельскохозяйственной продукции является местное население и территориально прилегающие муниципальные районы Волгоградской области.

Размещение и развитие сельскохозяйственных производств на территории поселения  в последние годы  происходило медленными темпами. Основными факторами, позволяющими стимулировать развитие сельскохозяйственных производств, будут быстрые темпы развития торговли, внешнего транспорта, строительства, связи и отраслей, оказывающих рыночные услуги.
       	Вероятность подобных изменений зависит от государственных и муниципальных программ социального и экономического развития, участия администрации поселения и района в процессах их подготовки и реализации.
         Развитие сельскохозяйственного производства приведет к спросу на производственные территории и помещения.

В схеме территориального планирования Городищенкого района объекты капитального строительства производственной сферы на территории Паньшинского поселения  на перспективу до 2034 г.  размещать не предполагается.

Сельскохозяйственное производство и  коммунальные объекты представлены следующими предприятиями:

1. х. Паньшино:

- Крестьянско-фермерские хозяйства Лопатин А.В., Лопатин, В.В, Мордвинцев И.П.; - выращивание и реализация бахчевые, зерновые культуры

2. Пос. Сады Придонья:

- промышленные предприятия – ОАО «НПГ «Сады Придонья»»;

- сельскохозяйственные мероприятия - АПК «НПГ «Сады Придонья»;

ОАО «НПГ «Сады Придонья-  предприятие по производству соков и детского питания.

Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях.

Для возможности расширения производственных площадей и размещения новых предприятий рекомендуется использовать и реконструировать существующие территории .

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий  должно быть сформировано   защитное озеленение  санитарно-защитных зон. Между жилой застройкой и производственными и сельскохозяйственными объектами выдержаны санитарно-защитные зона в виде полосы  шириной от 50 м  до 200 м.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрено  на расчетный срок завершение формирования   зон производственных территорий, организации в них улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон.

3.9   Развитие рекреационной зоны

Основными видами массового отдыха являются:

- Повседневный (в течение дня);

- Кратковременный (в конце недели);

- Длительный (в отпускное время).

На территории муниципального Городищенского района в городах, поселках и селах  размещаются места для повседневного отдыха горожан, а также для некоторых форм проведения досуга в выходные дни (занятия спортом, отдых с детьми в парке и т.д.).

Для организации массового загородного отдыха, туризма и лечения выделены территории, благоприятные по своим природным и лечебно-оздоровительным качествам.

На момент разработки генерального плана система   отдыха поселения не организованна.

Для организации детского отдыха на перспективу сохраняется существующий оздоровительный лагерь «Юность».

Предлагается на  перспективу  организовать рекреационную зону вдоль     р. Паньшинка для х. Паньшино, х. Сакарка и пос. Сады Придонья.

Выполнить мероприятия  (расчистить от мусора, проложить прогулочные дорожки, определить места отдыха населения, организовать мусоудаление и пр.) по созданию  рекреационной зону вдоль реки. Во всех населенных пунктов  запроектированы парковые зоны, размещенные вблизи общественно-деловых центрах.

3.10 Инженерная подготовка территории

В инженерно- геологическом отношении территория населенных пунктов в основном благоприятна для застройки .

Вдоль реки Паньшинка часть территории  подвержена затоплению паводковыми водами. Для защиты территории   от затопления паводковыми водами р. Паньшинка в  разработанном генплане предлагается предусмотреть  устройство в насыпи жилых улиц, ограничивающей с северной  стороны перспективную жилую застройку.  Жилая улица будет работать в половодье как дамба и не позволит воде проникнуть на территорию жилой застройки.

При строительстве жилой улицы, необходимо выполнение всех рекомендаций по  строительству  дамб обвалования.  Высоту дамбы обвалования принять по превышению гребня вала над уровнем паводковых вод, определенную с учетом высоты наката волны на откос, высоты ветрового нагона, что составит  в среднем 1-1,5 м.

Устройство дамбы  производится из средне зернистого песка с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сутки, далее грунтом 2-й группы

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, полигонами ТБО.

В  Паньшинском сельском поселении   на расчетный с рок сохраняются  существующие кладбища  в х. Паньшино и около х. Донской.  В х. Паньшино запроектировано расширение существующего кладбища на примыкающей площадке. Санитарно- защитная зона  установлена -  50м.

Вывоз мусора  осуществляется  на   площадку ТБО, расположенную  за пределами поселения по договору.

В южной части  х.  Паньшино и х. Сакарка расположен не действующий в настоящее время скотомогильник.  В связи с тем, что установленная зона 1000м  частично перекрывает жилую зону хуторов в южной части, на расчетный срок необходимо перенести скотомогильник на соответствующее расстояние.

## 4.2. Производственные предприятия. СЗЗ

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 20.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 20

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 20

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 | Количество жителей, проживающих в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крестьянско-фермерские хозяйства Лопатин А.В.,Лопатин В.В Мордвинцев И.П. | 100-300м | - |
| 2. | ОАО «НПГ «Сады Придонья | 50- 100м | - |
| 3. | Кладбище | 50м |  |
| 4. | Скотомогильник | 1000м | 155 |

Из таблицы видно, что  в санитарно-защитной  зоне от скотомогильника   размещается жилая застройка (40 домов в х. Паньшино, и 15 домов в х. Сакарка). Требуется принять ряд мер по нормализации экологической обстановке в хуторах  и ликвидации негативного воздействия на данную территорию:

Предлагается разработать проект СЗЗ, с обозначением перечня мероприятий по сокращению негативного воздействия на жилую застройку.

Предлагается организовать санитарно- защитное озеленение.

Перенести размещение скотомогильника.

В настоящее время санитарно – защитная зона для НПГ Сады Придонья не установлена и составляет от отдельных предприятий (гараж, стоянка грузовых автомобилей, АЗС, овощехранилище)  50-100м.

При определении  границ санитарной зоны от предприятия предлагается установить ее в переделах 50 м от ограждения на свободной территории, и в зоне, примыкающей к жилой застройке, по ул. Первомайская, вдоль ограждения предприятия на восток до пересечения с ул. Заводской, далее вдоль ограждения – до ул. Специалистов,  далее по ул. Специалистов и далее  вдоль ограждения на расстоянии 50м.  Таким образом, дальнейшее расширение предприятия с размещением новых производств, стоянок и гаражей как источников загрязнения на территории предприятия, примыкающей к жилой застройке будет ограничено. Развитие предприятия возможно в северном направлении на свободной территории с учетом необходимых санитарных разрывов.

4.3 Водоохранные зоны

Устанавливаются водоохранная зона  реки Паньшинка и недостроенного канала в размере  200 и  50м, и прибрежная защитная  полоса  - 50 м и 30м.

При размещении перспективной жилой застройки  в южной части п. Сады Придонья, попадающей в водоохранную зону р. Паньшинка необходимо   руководствоваться  требованиями Водного кодекса РФ

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

4.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Питьевое водоснабжение населенных пунктов  обеспечивается от индивидуальных  скважин.

Для скважин для обеспечения зданий общественного назначения устанавливаются зоны санитарной охраны группы подземных источников питьевого водоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго  пояса размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод  принят -50м.

4.5 Охранная зона  воздушных линий электропередачи напряжением 
220 и 10кВ

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20м . Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

4.6   Сведения по объектам культурного наследия

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории в годы Великой Отечественной войны в х. Паньшино, на подступах к Сталинграду,  велись тяжелые бои.

Оборону несла героическая 214 стрелковая дивизия, в которой воевала и погибла на высоте 56,8 Гуля (Марионелла) Королева.

Таблица 21

| №№ п/п | Код памятника | Наименование памятника | Типология | Время возникновения (дата историч. событий) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | могила санинтруктора Г.Королевой | Памятник истории | нд | х. Сакарка |
| 2 |  | Памятный знак на высоте 56,8 | Памятник истории и искусства | нд | х. Паньшино в 4км |
| 3. |  | Братская могила воинов 214 с.т.дивизии, аллея памяти и братская могила в лагере «Жемчужина Дона» | Памятник истории и искусства | нд | В пионерлагере им. Гули Королевой |

*Сведения предоставлены Администрацией Паньшинского сельского поселения

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНИСКОЙ ОБОРОНЫ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных стихийными природными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия является основной задачей инженерно – технических мероприятий гражданской обороны.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

Территория Паньшинского сельского поселения находится на расстоянии 110 км от категорированного по ГО г. Волгограда (1-я группа по ГО).

Планируемая территория:

- не отнесена к категории по гражданской обороне;

- потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, в границах которых находится поселение , отсутствует;

- локальная система оповещения не требуется;

- территория поселения расположена вне зоны возможного катастрофического затопления.

Территория попадает в зоны:

- возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения);

- возможного  опасного химического заражения при выбросе химически опасных веществ на авто и железной дороге;

- территория поселения попадает в зону  светомаскировки.

Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно –

- планировочных и конструктивных решений;

- поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно – спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья   людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях

Возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характер

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возможными источниками ЧС природного т техногенного характера в границах поселения могут быть:

- сильный ветер – скорость 25 м\сек и более;

- сильный туман – видимость 50м и менее;

- сильный мороз – в период ноябрь- март минимальная температура воздуха -350 и ниже;

- сильная жара – в период май- август максимальная температура воздуха +400 и более;

- крупный град – диаметр градин 15мм и более;

- сильный снегопад – количество осадков 20мм и более, за 12 часов и менее;

- сильная метель – выпадение снега в сочетании с сильным ветром в течение суток, скоростью 15 м\сек и более;

- сильный гололед – отложение на проводах диаметром 20мм и более;

- землетрясение до 6 баллов;

- террористический акт;

- природные пожары ( лесные, степные).

К потенциально опасным объектам относятся объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.  На территории Паньшинского сельского поселения потенциально опасные объекты отсутствуют. Риски не прогнозируются.

Согласно «Классификации ЧС» утвержденной постановлением РФ от 21.04.2007 № 304 на территории поселения   возникновение  ЧС возможно по причине:

- аварии (чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или сооружений);

- метеорологических и агрометеорологических опасных явлений:

- бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 баллов), крупный град, сильный дождь (ливень),  сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системах снабжения населения питьевой водой,

- аварии на коммунальных газопроводах.

Опасными технологическими процессами по определению ГОСТ Р22.0.02-94 являются процессы, проходящие при повышенных температуре с участием токсичных горючих и взрывоопасных веществ.

С этой точки зрения процесс транспортировки газа относится к категории    опасных.

Наибольшую опасность для обслуживающего персонала, населения и окружающей природной среды при эксплуатации газопроводов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом наружу природного газа вследствие разгерметизации стенок трубопровода запорно-регулирующей арматуры, при механическом повреждении:

- старении металла,

- возникновения микротрещин

- температурных напряжениях, разрыва сварного шва;

- целенаправленной диверсии.

Мероприятия :

- предусмотреть молниезащиту и заземление ГРПШ; надземный газопровод покрыть  антикоррозийным покрытием для наружных работ, верхний слой желтого цвета;

- подземный газопровод предусмотреть с изоляцией  усиленного типа;

- сварные стыки на стальном газопроводе подвергнуть неразрушающим методам контроля, в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002  п. 10.4.1 табл.14;

- вдоль трассы наружного газопровода и ГРПШ, в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства России (№  878 от 20.11.2000 г.), определены  охранные зоны, достаточные  для безопасной эксплуатации опасного производственного объекта.

Аварии на наземном общественном транспорте, авиационном , на ж\д транспорте и на вод ном транспорте . Возможные риски.

Возможны риски – ДТП, возгорание рейсовых автотранспортных средств с последующим взрывом, террористический акт в местах остановок транзитного маршрутного транспорта (стоянок).

Мероприятия

Проведение периодических технических осмотров транспорта, наличие средств первичного пожаротушения на маршрутных автобусах.

Объекты авиационного,  водного транспорта и железнодорожной инфраструктуры отсутствуют. Риски не прогнозируются.

Риски возникновения крупных эпидемий биолого- социального характера не прогнозируются.

Риски аварий на объектах жизнеобеспечения характерны износом инженерных коммуникаций, отключением водо- газоснабжения. При неблагоприятных погодных условиях вероятны порывы линий электропередач , в зимний период изморозевые отложения, гидроудары, перепады  давления и вибрации. Ликвидация возможных аварий на системах жизнеобеспечения проводятся аварийно- ремонтными формированиями эксплуатирующих организаций.

Пожарная безопасность

В проекте приняты планировочные решения,  обеспечивающие  доступность пожарной технике  ко всем планируемым объектам (твердое покрытие проезжей части необходимой ширины для проезда пожарных машин).

Ликвидация возможных бытовых пожаров, а также степных и лесных пожаров осуществляется подразделениями пожарной охраны ФГКУ «6 отряд ФПС по Волгоградской области» Главного управления МЧС  России по Волгоградской области.  В  х. Паньшино запроектировано  пожарное депо   на 2 автомашины.

В связи с тем, что территория  Паньшинского поселения в период Великой Отечественной Войны являлась районом боевых действий, до начала проведения земляных работ необходимо провести инженерную разведку местности на наличие неразорвавшихся боеприпасов т взрывоопасных предметов.

Мероприятия

Объем и содержание мероприятий по обеспечению безопасности людей в чрезвычайных обстоятельствах определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться следующими мероприятиями:

- в поселении в каждом населенном пункте существует система приема распоряжений (сигналов) из администрации Городищенского района и Волгоградской области.

- при дальнейшем проектировании и реконструкции объектов необходимо предусмотреть решения по светомаскировочным мероприятиям.

- общий эвакуационный пункт предусмотрен в х. Паньшино, как административном центре. В х. Донской – пункт сбора и оповещения в проектируемом здании администрации.

- при проектировании сетей радиофикации предусмотреть размещение громкоговорителей, охватывающих всю территорию;

- при проектировании и строительстве новых общественных зданий  и при реконструкции существующих зданий необходимо предусмотреть приспособление под защитные сооружения цокольных и подвальных помещений.

Потребность в строительстве объектов защиты территории

Таблица 22

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное депо, Региональное значение | Пост, машино места | - | 2 машины | Проект. |
|  | Развитие сети системы оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО. | % |  | 100% |  |

6. МЕРОПРЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНО -ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ТЕРРИТОРИИ

6.1 Охрана атмосферного воздуха

В целом для Паньшинского сельского поселения  характерен низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Благополучное в целом состояние атмосферного воздуха объясняется, с одной стороны естественными особенностями атмосферной циркуляции, ее достаточно высокой самоочищающей способностью к рассеиванию различных примесей (ССА), низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). В сочетании с определенными  показателями метеоэлементов: низкой повторяемостью штилей и слабых ветров (менее 30%), редких застоев воздуха в течение ряда дней, достаточно высоким средним скоростям ветра  (до 5 м/с) и сравнительно высокой сумме осадков (> 400мм), часто ливневого характера, - оценка степени благоприятности территории по состоянию воздушного бассейна Паньшинского поселения  соответствует категории – «относительно благоприятная».

С другой стороны, чистота атмосферного воздуха объясняется отсутствием на обширной территории крупных промышленных предприятий  и преобладанием сельского типа природопользования.

Естественные особенности циркуляции атмосферы являются потенциально благоприятным фоном для получения экологически чистой продукции сельского хозяйства, а также для рекреационного освоения территории.

В целом, учитывая благоприятные условия атмосферной циркуляции, и относительно слабую нагруженность территории крупными промышленными источниками загрязняющих местность гигиенически опасными выбросами, в настоящее время на подавляющей части района не требуется специальных оперативных мероприятий по охране атмосферного воздуха, кроме соблюдения нормативных режимов.

В картах генерального плана отражены  объекты (источники)  и территории негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия селитебных территорий, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране.

Сочетание названных факторов формирует в пределах поселения систему территорий с особыми условиями использования.

## 6.2 Зоны с особыми условиями использования территорий

В составе материалов генерального плана на «Карте ограничений территории» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- I-й и II-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов;

- водоохранная и прибрежная зона;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных, сельскохозяйственных и прочих объектов;

- санитарные разрывы (охранные зоны) воздушных линий электропередачи, магистрального газопровода;

Размеры водоохранных и прибрежных зон  приняты в соответствии  с ФЗ №74 Водным кодексом РФ от 3 июня 2006г. с изменениями от 01. 01. 2014г.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных  и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством  и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установлена защитная прибрежная полоса шириной 50м . В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота.

В целях предохранения водоемов от загрязнения на перспективу предлагается для индивидуальной застройки  использование автономных систем канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду и минеральные удобрения.

Подземные воды

Водоснабжение поселка в значительной степени базируется на использовании вод песчаной части аллювиальных образований. Горизонт слабо напорный, уровень напорных вод находится на глубине 10-15м. Содержание железа в воде от 0,14до 32 мг\л. Требуется дополнительная очистка.

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и утвержденных ) размеров СЗЗ в материалах генерального плана приняты  в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

6.3 Охрана почв

Почвы обладают хорошей микропористой структурой и вертикальным просачиванием воды и растворенных в ней веществ. В почве много химически активных веществ, которые могут образовывать соединения с вредными веществами, поступающими в почву.

В законе об охране природы указывается на необходимость осуществления всеми землепользователями с учетом местных условий комплекса агротехнических, мелиоративных и противоэрозийных мероприятий, направленных на сохранение почвенного покрова, поддержание наивыгоднейшего режима почвенной влаги и плодородия почв. Эти мероприятия предусматриваются в плане организационно-хозяйственного устройства и включают конкретные мероприятия по повышению плодородия почв, внедрению эффективных систем земледелия, улучшению лугов и пастбищ, облесению, закреплению песков.

Несмотря на обширную площадь распашки и широкое применение пестицидов, гербицидов и минеральных удобрений в 70-80 гг. прошлого века, по результатам обследования в почвах на большей части территории не обнаружено присутствие остаточных  количеств пестицидов. Средний уровень валового содержания тяжелых металлов в почве не превышает их фонового содержания.

Среди направлений охраны почв и сохранения их плодородия основными являются следующие:

- применение специальной почвозащитной технологии, позволяющей снизить влияние водной и ветровой эрозии. Основу ее составляет безотвальная обработка почв с сохранением на поверхности почвы и чистые пары;

- агролесомелиорация как наиболее доступный, экологичный и длительно действующий прием, приводящий у аккумуляции гумуса и  питательных элементов преимущественно в верхних горизонтах почв;

- ландшафтно-экологические системы земледелия, основанные на соответствии биологических требований культурных растений природным фактором агроландшафта;

- организация территории землепользования на основе контурно-полосной системы, наиболее эффективной в противоэрозионном отношении.

Охрану и рациональное использование почвенных ресурсов в  целом в Городищенском  районе необходимо рассматривать в контексте «Целевой программы повышения плодородия почв Волгоградской области», которая предусматривает реализацию целого ряда мероприятий:

- воспроизводство гумуса как главного фактора повышения плодородия почв;

- устранение дефицита влаги за счет повышения культуры содержания чистых паров;

- предотвращение и снижение эрозии почв;

- мелиорацию  почв солонцового комплекса;

- регулирование водного и солевого режима орошаемых почв с целью предотвращения вторичного засоления и заболачивания.

## 6.4 Комплекс планировочных природоохранительных мер

Для устранения негативного влияния загрязняющих природную среду экологически опасных объектов и сокращения площади жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, предлагается ряд мероприятий:

По всем производственным и сельско-хозяйственным объектам  предлагается разработать проект СЗЗ, с обозначением перечня мероприятий по сокращению негативного воздействия на жилую застройку.

Перенести размещение скотомогильника;

Выполнить озеленение СЗЗ  от кладбищ.

Выполнить  зоны санитарной охраны I-го и II-го пояса проектируемых и существующих водозаборов

В результате предусмотренных мероприятий  люди  не будут проживать в пределах санитарно-защитных зон.

Нового строительства жилой застройки в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом не предусматривается.

Проектным решением генплана предусматривается реконструкция и развитие единой системы озелененных территорий  населенных пунктов поселения.

Генпланом предусматривается ликвидация сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы и на рельеф, развитие системы канализования хуторов.

Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом:

- соблюдение установленных санитарных режимов в границах I и II поясов зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водоемов;

- контроль состояния компонентов окружающей среды;

- организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры населенных пунктов.

Водотоки играют большую роль в регулировании водного режима сельской территории. В связи с этим предусматривается ряд мероприятия по улучшению состояния р. Паньшинка.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по благоустройству реки на расчетный срок:

- расчистка русла,

- укрепление отдельных разрушающихся участков берегов;

- обеспечение соблюдения режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

7.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПАНЬШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| №/№ п.п. | Наименование зоны | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах поселения | га | 21739 | 21739 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 631,7 | 793,88 |
| 1. | Жилая зона, | га | 222,8 | 413,7 |
| 2. | Общественно деловая зона, | га | 8,1 | 11,38 |
| 3. | Производственная зона, | га | 22,5 | 67,0 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 47,2 | 71,7 |
| 5. | Рекреационная зона, | га | 112,5 | 219,2 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования, | га | 216,3 | 6,4 |
| 7. | Зоны специального назначения, | га | 1,5 | 3,5 |
| 9. | Зона акваторий, В том числе | га | 0,8 | 1,0 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 2117 | 2836 |
| 2 | Плотность населения | чел/ га |  |  |
| III | Жилищный фонд |  | 35490 | 70900 |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/ чел | 16,76 | 25,0 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | м2 | 35490 | 70900 |
|  | в том числе по типу застройки |  |  |  |
| 2.1. | -малоэтажная 2-х этажная жилая застройка | м2 | 1204 | - |
|  | -индивидуальная застройка |  | 34286 | 70900 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | м2 | - | 35410 |
|  | в том числе по типу застройки |  |  |  |
| 3.1 | индивидуальная жилая застройка | м2 | - | 35410 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | м2 | - | - |
| 5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | 35490 | 35490 |
|  | в том числе по типу застройки | м2 |  |  |
| 5.1. | малоэтажная 2-х этажная жилая застройка | м2 | 1204 | 1204 |
| 5.2. | индивидуальная жилая застройка |  | 34286 | 34286 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВЛОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Детсие дошкольные учреждения | мест | 25 | 105 |
| 2. | объекты учебно - образовательного назначения | мест | 392 | 392 |
| 3. | объекты здравоохранения - аптека ФАП | объект | 1 2 | 1 2 |
| 4. | объекты социального обеспечения | мест | 25 | 100 |
| 5. | спортивные и физкультурно - оздоровительные объекты | объект | - | 82 |
| 6 | объекты культурно - досугового назначения | объект | 1 | 1 |
| 7. | объекты общественного питания | мест | - | 70 |
| 8. | организации и учреждения управления | чел | 7 | 8 |
| 9. | объекты бытового обслуживания | р. мест | 2 | 12 |
| 10 | объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 11 | пождепо | объект | - | 1 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяженность улиц и дорог с твердым покрытием в том числе |  | 72 12,2 | 96 96 |
| 1.1. | Протяженность дорог общего пользования в населенном пункте | км | 23,6 | 15,0 |
| 1.2. | автомобильной дороги общего пользованиия до центра муниципального образования | км | 45,0 | 45,0 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 2. | Водопотребление | м3/сут | 1250 | 1504 |
| 3.1 | среднесуточное водопотребление на1 чел | м3/сут | 0,59 | 0,53 |
| 5. | общее поступление сточных вод | м3/сут | 984 | 1319 |
| 7 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1. | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч/ год | 2,0111 | 2,694 |
| 7.2. | потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/ год | 950 | 950 |
| 8. | Газоснабжение |  |  |  |
| 8.1. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 80 | 100 |
| 8.2. | потребление газа | тыс куб/год | 603,35 | 1169,85 |
| 10. | Связь |  | - |  |
| 10.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 30 | 100 |
| 10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абон. | 240 | 500 |
| 10.3. | сотовая связь | абон | 1760 | 2000 |